| Параметр |  | ЗХБ 10.04.00.000В | ЗХБ 100.38.00.000 |  | ЗХБ 100.06.00.000 | ЗХБ 100.08.00.000 ( с клапаном обратным) | ЗХБ 20.06.00.000 В |  | ЗХБ 20.72.06.000 |  | ЗХБ 26.06.00.000 |  | ЗХБ 200.38.00.000 А |  | ЗХБ 200.88.00.000 (с клапаном обратным) | ЗХБ 200.103.00.000 |  | ЗХБ 300.06.00.000 | ЗХБ 40.04.00.000 А | ЗХБ 40.70.04.00.000 | ЗХБ 178.06.00.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр колонны, мм |  | 102 | 102 |  | 102 | 102 | 114 |  | 114 |  | 114 |  | 114 |  | 114 | 114 |  | 114 | 127 | 127 | 178 |
| Наружный диаметр, мм |  | 110 | 110 |  | 110 | 110 | 127,5 |  | 127,5 |  | 128 |  | 128 |  | 128 | 128 |  | 127,5 | 140 | 140 | 194,5 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм |  | 88 | 88 |  | 88 | 88 | 99 |  | 97 |  | 99 |  | 99 |  | 99 | 100 |  | 99 | 112 | 112 | 159,4 |
| Присоединительная резьба |  | ОТТМ 102 | ОТТМ 102 |  | ОТТМ 102 | ОТТМ 102 | ОТТМ 114 |  | ОТТГ 114 |  | ВС 114 |  | ОТТМ 114 |  | ОТТМ 114 | ОТТМ 114 |  | ОТТМ 114 | ОТТМ 127 | ОТТГ 127 | ОТТМ 178-А |
| Шар, мм |  | 25,4 | 25,4 |  | 20,0 | 20,0 | 25,4 |  | 25,4 |  | 25,4 |  | 25,4 38.1 |  | 20,0 25,4 | 25,4 38.1 |  | 25,4 | 38,1 | 38,1 | 63,5 |
| Проходной диаметр седла под шар/без седла, мм |  | 22/38 | 22/38 |  | 17/20 | 17/45 | 22/52 |  | 22/52 |  | 22/52 |  | 22/52 |  | 17/52 | 17/73 |  | 22 | 32/65 | 32/65 | 55/100,2 |
| Давление среза седла, МПа (кгс/см2) |  | 17,0±1,0 (173±10) | 17,0±1,0 (173±10) |  | 29,4+5,0 (300+50) | 29,4+5,0 (300+50) | 17,0±1,0 (173±10) |  | 17,0±1,0 (173±10) |  | 17,0±1,0 (173±10) |  | 17,0±1,0 (173±10) |  | 32,9±1,5 (335±15) | 23,0±1,0 (234±10) |  | 23,0±1,0 (234±10) | 17,0±1,0 (173±10) | 17,0±1,0 (173±10) | 20,0±1,0 (204±10) |
| Посадочный диаметр под пробку, мм |  | 52 | 52 |  | - | - | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | - | - |  | - | 65 | 65 | 100 |
| Максимальное внутреннее избыточное давление, выдерживаемое корпусом, МПа (кгс/см2) |  | 70,0 (714) | 70,0 (714) |  | 70,0 (714) | 70,0 (714) | 70,0 (714) |  | 70,0 (714) |  | 25 (255) |  | 70,0 (714) |  | 70,0 (714) | 70,0 (714) |  | 70,0 (714) | 70,0 (714) | 70,0 (714) | 35,0 (357) |
| Группа прочности |  | Р110 | Р110 |  | Р110 | Р110 | Р110 |  | Р110 |  | N80 |  | Р110 |  | Р110 | Р110 |  | Р110 | Р110 | Р110 | Р110 |
| перепад давления выдерживаемый обратным клапаном, МПа (кгс/см2) |  | - | - |  | - | 24,5 (250) | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Масса, кг |  | 7,0 | 10,3 |  | 10,5 | 11,5 | 10,2 |  | 10,5 |  | 12,1 |  | 14.3 |  | 18,9 | 13,8 |  | 10,4 | 13,7 | 13,7 | 36,4 |
| Длина изделия, мм |  | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 325 |  | 325 |  | 390 |  | 345 |  | 330 | 325 |  | 325 | 360 | 360 | 500 |
| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗХБ 30.04.00.000 А |  |  | ЗХБ 40.04.00.000 |  | ЗХБ 10.04.00.000 С1 |  | ЗХБ 20.06.00.000 С2 |  |  |  | ЗХБ 20.72.06.000 |  | ЗХБ 147.26.00.000 |  |  | ЗХБ 147.28.00.000 |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр потайной обсадной колонны хвостовика, мм | 89 |  |  | 127 |  | 102 |  | 114 |  |  |  | 114 |  | 146 |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр муфты D, мм | 105 |  |  | 140 |  | 110 |  | 127,5 |  |  |  | 127,5 |  | 166 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
| Диаметр проходного канала, мм | 22 |  |  | 32 |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 22 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| Внутренний диаметр после разбуривания, мм | 77 |  |  | 112 |  | 88 |  | 100 |  |  |  | 97 |  | 129 |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| Длина муфты, мм | 295 |  |  | 360 |  | 300 |  | 325 |  |  |  | 325 |  | 350 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| Присоединительная резьба | 89 ГОСТ 633-80 |  |  | ОТТМ 127 ГОСТ 632-80 |  | ОТТМ 102 |  | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 |  |  |  | ООТГ 114 |  | ВС 146,05 ГОСТ Р 51906-2015 |  |  | ВС 146,05 ГОСТ Р 51906-2015 |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 9 |  |  | 13,5 |  | 6,9 |  | 10,2 |  |  |  | 10,5 |  | 19,5 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| Максимальная рабочая температура, К (°С) | 373 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 (150) |  |  | 373 (100) |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗХБ 147.26.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗХБ 147.28.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный перепад давления на муфте после посадки шара композитного ЗХБ 100.00.00.005-03 диаметром 50,8 мм, МПа (кгс/см2) | 70,0 (714) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 (714) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее давление, выдерживаемое корпусом, МПа (кгс/см2) | 70,0 (714) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 (714) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка на растяжение, кН (тс) | 980,7 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,7 (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал седла | Чугун |  |  |  |  |  |  |  |  | Алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность шара композитного ЗХБ 100.00.00.005-03, г/см3 | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |